# 深圳市光网视科技有限公司

# 产品规格书

# 6口全千兆网管工业以太网交换机

# ONV-IPS33006FM

产品概述

ONV-IPS33006FM系列是ONV自主研发的全千兆二层网管工业以太网光纤交换机，支持4个10/100/1000Base-T自适应RJ45端口+2个100/1000Base-X SFP光口插槽。所有端口支持线速转发。

ONV-IPS33006FM具备L2+网管功能，支持IPV4管理，支持静态路由转发，支持完备的安全防护机制、完善的ACL/QoS策略和丰富的VLAN功能，易于管理维护。支持网络冗余协议RSTP(<50ms)以及（ITU-T G.8032）ERPS(<20ms)提升链路备份和网路可靠性，保证重要应用的不间断通讯。根据实际应用需要，通过Web、CLI、SNMP、Telnet等网管方式，进行端口管理，路由地址管理，端口流量控制，VLAN划分，IGMP、安全策略等多种应用业务配置。ONV-IPS33006FM工业级系列产品，完全遵循工业产品设计与用料，外壳采用铝合金增强散热效能，具备极佳的工业现场环境适应性（包含机械稳定性、气候环境适应性、电磁环境适应性等）、防护等级达到IP40、支持双冗余供电、低功耗无风扇散热技术、MTBF 平均无故障工作时间可达35 年、超长5 年质保。适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。

## 产品特点

- 千兆接入，光口上行

- 全系列支持“千兆以太网口+千兆光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；

- 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。

- 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

- 强大业务处理能力

- 支持IEEE 802.1Q VLAN，用户可以按需求灵活划分VLAN

- 支持QoS，支持基于端口、基于802.1P和基于DSCP的三种优先级模式和SP、WRR、WFQ四种队列调度算法。

- 支持ACL，通过配置匹配规则、处理操作来实现对数据包的过滤，提供灵活的安全访问控制策略。

- 支持IGMP V1/V2组播协议，支持IGMP Snooping，满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。

- 支持环网RSTP生成树协议，消除二层环路、实现链路备份。

- 支持静态汇聚和动态汇聚，有效增加链路带宽，实现负载均衡、链路备份，提高链路可靠性。

- 完备的安全防护机制

- 支持802.1X认证，为局域网计算机提供认证功能，并根据认证结果对受控端口的授权状态进行控制。

- 支持端口隔离。

- 支持端口广播风暴抑制。

- 设备稳定可靠

◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，铝合金材质金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。

◇ 设备满足国家CCC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。

◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、系统运行指示灯（SYS）、端口状态指示灯（Link，L/A）、轻松了解设备工作状态。

- 轻松的运维管理

◇ 支持Web网管、CLI命令行（Console，Telnet）、SNMP（V1/V2/V3）、Telnet等多样化的管理和维护方式。

◇端口流量统计，便于网络优化和改造。

◇支持LLDP，方便网络管理系统查询及判断链路的通信状况。

◇支持CPU监控、内存监控、Ping检测。

## 产品技术与规格

| 型号 | ONV- IPS33006FM |
| --- | --- |
| 端口特征 |  |
| 固定端口 | 4个10/100/1000Base-T RJ45端口（Data） 2个100/1000Base-X SFP上联光口插槽 (Data) 1个Console RS232控制口（115200，N，8，1） 2组V+，V- 冗余DC电源接口（5P凤凰端子） |
| 网口特性 | 1-4口10/100/1000Base-T自动侦测， 全/半双工MDI/MDI-X自适应 |
| 双绞线传输 | 10BASE-T ： Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX ： Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T ： Cat5e or later UTP(≤100 meter) |
| 光口特性 | 千兆SFP光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC） |
| 光缆 | 多模 ——工作波长：850nm ，传输距离：0～500M； 单模 ——工作波长：1310nm，传输距离：0～40KM； 工作波长： 1550nm，传输距离：0～120KM 。 |
| 交换芯片参数 |  |
| 网管类型 | L2+ |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T； IEEE802.3u 100Base-TX； IEEE802.3ab 1000Base-T； IEEE802.3z 1000Base-X； IEEE802.3x |
| 转发模式 | 存储转发（全线速） |
| 背板带宽 | 64Gbps （无阻塞） |
| 包转发率@64byte | 8.93Mpps |
| MAC地址表 | 8K |
| 包转发缓存 | 4M |
| 巨型帧 | 10K |
| LED指示灯 | 电源/系统指示灯 ：SYS(绿色)； 网络指示灯：Link（黄色）；光口指示灯：L/A（绿色） |
| 一键还原开关 | 有（按住开关10秒后松开，即可恢复出厂设置） |
| 电源特征 |  |
| 工作电压 | 直流DC12-48V超宽供电电压，工规5P凤凰端子连接，支持防反接保护 |
| 整机功耗 | 待机功耗：＜8W；满载功耗：＜12W |
| 配套电源 | 无，可选购工业电源24V/24W，见配件信息表选购使用 |
| 物理规格参数 |  |
| 工作温度/湿度 | -40～+80°C；5%～90% RH无凝结 |
| 存储温度/湿度 | -40～+85°C；5%～95% RH无凝结 |
| 外观尺寸（L*W*H） | 145*134.5*47.5mm |
| 净重/毛重 | ＜0.6kg / ＜0.8kg |
| 安装方式 | 桌面式、35mm DIN导轨式安装 |
| 产品认证与质保 |  |
| 防雷/防护等级 | 端口防雷：6KV 8/20us； 防护等级：IP40 IEC61000-4-2（ESD）：±8kV接触放电，±15kV空气放电 IEC61000-4-3（RS）：10V/m（80~1000MHz） IEC61000-4-4（EFT）：电源线：±4kV；数据线：±2kV IEC61000-4-5（Surge）：电源线：CM±4kV/DM±2kV；数据线：±4kV IEC61000-4-6（射频传导）：10V（150kHz~80MHz） IEC61000-4-8（工频磁场）：100A/m持续；1000A/m ，1s to 3s IEC61000-4-9（脉冲磁场）：1000A/m IEC61000-4-10（阻尼振荡）：30A/m 1MHz IEC61000-4-12/18（震荡波）：CM 2.5kV，DM 1kV IEC61000-4-16（共模传导）：30V持续；300V，1s FCC Part 15/CISPR22（EN55022）：Class B IEC61000-6-2（通用工业标准） |
| 机械特性 | IEC60068-2-6（抗振动） IEC60068-2-27（抗冲击） IEC60068-2-32（自由下落） |
| 安规认证 | CQC； CE mark, commercial；CE/LVD EN60950； FCC Part 15 Class A；RoHS； |
| 质保期 | 交换机5年，终身维护 |
| 网管业务特性 |  |
| 端口 | 支持IEEE802.3x流控（全双工） 支持基于端口速率的广播风暴抑制 支持对出入端口的报文流量进行限速，粒度最小为16Kbps，最大为1Gbps 支持端口实时流量管理（Flow Interval) |
| 三层功能 | 支持L2+网管功能， 支持IPV4静态路由/默认路由 |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN（4K个）,IEEE802.1q 支持Access、Trunk、Hybrid三种类型端口配置 |
| 端口汇聚 | 支持LACP动态聚合 支持静态聚合 支持最大3个聚合组，每个聚合组最大支持8个端口 |
| 生成树 | 支持RSTP（IEEE802.1w） |
| ITU G.8032快速环网 | 支持ERPS 快速环网功能 环网自愈时间小于20ms |
| 组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2 支持用户快速离开机制 支持组播VLAN |
| 镜像 | 支持基本端口的双向流量镜像 |
| QoS | 支持Diff-Serv QoS 每个端口支持8个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级映射 支持队列调度机制（SP、WRR、WFQ） |
| ACL | 支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 支持基于端口下发ACL |
| 安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持基于端口和MAC的IEEE802.1X认证 支持AAA&RADIUS认证（只支持认证、不支持授权和计费） 支持MAC地址学习数目限制 支持端口隔离 支持端口广播报文抑制 支持主机数据备份机制 |
| DHCP | 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping |
| 管理与维护 | 支持Console/Telnet/CLI命令行配置 支持WEB网管 支持SNMP V1/V2C/V3 支持一键还原 支持NTP时钟 支持系统工作日志 支持Ping检测（CLI） 支持CPU即时利用率状态查看 支持链路层发现协议LLDP 支持 NMS平台化集群式管理（LLDP+SNMP） |
| 系统要求 | Web浏览器：Mozilla火狐2.5或更高版本，谷歌浏览器chrome V42或更高版本，微软Internet Explorer10或更高版本; 5类及以上以太网电缆; TCP/ IP，网络适配器和网络操作系统（如Microsoft Windows，Linux或Mac OS X）安装在网络中的每台计算机上5类及以上以太网电缆; |

## 产品尺寸规格

## 产品连接拓扑

包装清单

| 包装清单 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6口全千兆网管工业以太网交换机 | 1 | 台 |
|  | RJ45-DB9适配转换线 | 1 | 根 |
|  | 快速使用指南 | 1 | 份 |
|  | 保修卡与合格证 | 1 | 份 |

订购信息

| 设备名称 | 设备信息 | 建议电源功率 |
| --- | --- | --- |
| ONV-IPS33006FM | L2+网管型4个10/100/1000M RJ45端口+ 2个100/1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，支持导轨式安装。 | 12W/24W |
| 说明：本产品默认不配套SFP光模块和电源，如需选购，请参考配件产品信息。 |  |  |

选配信息

光模块选型表

| 名称 | 型号 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.25G光模块 | ONV-2630 | SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | ONV-2632 | SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | ONV-2612-T | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | ONV-2613-R | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2612-T-G | 工业SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2613-R-G | 工业SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | ONV-2612-T-SC | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | ONV-2613-R-SC | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
| 电模块 | ONV-2633 | 1.25G SFP光模块转10/100/1000M RJ45网口，（光转电） | 只 |

电源选型表

| 名称 | 型号 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业24W导轨电源 | GWS-DP24-24 | 导轨型 24W单组输出工业电源； 额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H，0.35A 额定输出电压：DC 24V 1.0A 工作温度：-40℃—+70℃ | 只 |

相关产品信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| ONV-IPS33010FM | L2+网管型8个10/100/1000M RJ45端口+ 4个100/1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，导轨式安装。 |
| ONV-IPS33128FM | L2+网管型10个10/100/1000M RJ45端口+ 2个100/1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，导轨式安装。 |
| ONV-IPS33148FM | L2+网管型10个10/100/1000M RJ45端口+ 4个100/1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，1路掉电告警开关量接口，导轨式安装。 |
| ONV-IPS33168FM | L2+网管型8个10/100/1000M RJ45端口+ 8个100/1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，导轨式安装。 |
| ONV-IPS33168FM-4GF | L2+网管型12个10/100/1000M RJ45端口+ 4个100/1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，1路掉电告警开关量输出，导轨式安装。 |

联系我们

深圳市光网视科技有限公司

电  话：0755-33376606

传  真：0755-33376608

邮  箱：onv@onv.com.cn

网  址：http://www.onv.com.cn

地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003

工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号星河仲恺人工智能产业园B3栋厂房

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。

未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，

不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利