# 深圳市光网视科技有限公司

# 产品规格书

# 10口全千兆工业以太网交换机

# ONV-IPS33108

# 产品概述

ONV-IPS33108系列是ONV自主研发的全千兆工业以太网交换机，专为满足工业领域和系统而设计，能在严苛的使用环境中长时间稳定运行。具备10个千兆以太网自适应电口，所有端口支持全线速转发。

ONV-IPS33108工业以太网交换机具备极佳的工业现场环境适应性（包含机械稳定性、气候环境适应性、电磁环境适应性等）、防护等级达到 IP40、支持双冗余供电、低功耗无风扇散热技术、MTBF平均无故障工作时间可达35 年、超长5年质保，非管理机型，即插即用，无需配置，使用简单方便。适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。

## 产品特点

- 千兆线速转发

◇ 全系列支持“千兆以太网口+双千兆电口上行”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；

◇ 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。

◇ 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

- 设备稳定可靠

◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，铝合金材质金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。

◇ 设备完全符合3C、CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。

◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯（Link）轻松了解设备工作状态。

产品技术与规格

| 型号 | ONV-IPS33064 |  | ONV-IPS33108 |
| --- | --- | --- | --- |
| 端口特征 |  |  |  |
| 固定端口 | 6个10/100/1000Base-T RJ45端口（Data） 2组V+，V- 冗余DC电源接口（5P凤凰端子） |  | 10个10/100/1000Base-T RJ45端口（Data） 2组V+，V- 冗余DC电源接口（5P凤凰端子） |
| 网口特性 | 1-6/10口10/100/1000Base-T（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 |  |  |
| 双绞线传输 | 10BASE-T ： Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX ： Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T ： Cat5e or later UTP(≤100 meter) |  |  |
| 交换芯片参数 |  |  |  |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T； IEEE802.3u 100Base-TX； IEEE802.3ab 1000Base-T； IEEE802.3x |  |  |
| 转发模式 | 存储转发（全线速） |  |  |
| 背板带宽 | 16Gbps(无阻塞） |  |  |
| 包转发率@64byte | 8.93Mpps | 14.88Mpps |  |
| MAC地址表 | 8K |  |  |
| 包转发缓存 | 2M | 4M |  |
| 巨型帧 | 9.2K |  |  |
| LED指示灯 | 电源指示灯 ：PWR(绿色) ；网络指示灯：Link,Link/Act(黄色) |  |  |
| 电源特征 |  |  |  |
| 工作电压 | 直流供电，DC12-48V超宽供电电压，工规5P凤凰端子连接，支持防反接保护 |  |  |
| 整机功耗 | 待机功耗：＜4W；满载功耗：＜6W |  | 待机功耗：＜6W；满载功耗：＜8W |
| 配套电源 | 无，可选购工业电源24V/24W，见配件信息表选购使用 |  |  |
| 物理规格参数 |  |  |  |
| 工作温度/湿度 | -40～+80°C；5%～90% RH无凝结 |  |  |
| 存储温度/湿度 | -40～+85°C；5%～95% RH无凝结 |  |  |
| 外观尺寸（L*W*H） | 119*100*30mm | 145*134.5*47.5mm |  |
| 净重/毛重 | ＜0.6kg / ＜0.8kg | ＜1.0kg / ＜1.2kg |  |
| 安装方式 | 桌面式、35mm DIN卡轨式安装 |  |  |
| 产品认证与质保 |  |  |  |
| 防雷/防护等级 | 端口防雷：6KV 8/20us； 防护等级：IP40 IEC61000-4-2（ESD）：±8kV接触放电，±15kV空气放电 IEC61000-4-3（RS）：10V/m（80~1000MHz） IEC61000-4-4（EFT）：电源线：±4kV；数据线：±2kV IEC61000-4-5（Surge）：电源线：CM±4kV/DM±2kV；数据线：±4kV IEC61000-4-6（射频传导）：10V（150kHz~80MHz） IEC61000-4-8（工频磁场）：100A/m持续；1000A/m ，1s to 3s IEC61000-4-9（脉冲磁场）：1000A/m IEC61000-4-10（阻尼振荡）：30A/m 1MHz IEC61000-4-12/18（震荡波）：CM 2.5kV，DM 1kV IEC61000-4-16（共模传导）：30V持续；300V，1s FCC Part 15/CISPR22（EN55022）：Class B IEC61000-6-2（通用工业标准） |  |  |
| 机械特性 | IEC60068-2-6（抗振动） IEC60068-2-27（抗冲击） IEC60068-2-32（自由下落） |  |  |
| 安规认证 | 3C； CE mark, commercial；CE/LVD EN60950； FCC Part 15 Class B； RoHS； |  |  |
| 质保期 | 交换机5年，终身维护 |  |  |

## 产品尺寸规格

## 产品连接拓扑

包装清单

| 包装清单 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10口全千兆工业以太网交换机 | 1 | 台 |
|  | 快速使用指南 | 1 | 份 |
|  | 保修卡与合格证 | 1 | 份 |

## 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 | 建议电源功率 |
| --- | --- | --- |
| ONV-IPS33064 | 非管理6个10/100/1000M RJ45端口工业以太网交换机，支持双DC冗余电源输入，支持导轨式安装。 | 24W |
| ONV-IPS33108 | 非管理10个10/100/1000M RJ45端口工业以太网交换机，支持双DC冗余电源输入，支持导轨式安装。 | 24W |
| 说明：本产品默认不配套电源，如需选购，请参考配件产品信息。 |  |  |

选配信息

电源选型表

| 名称 | 型号 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业24W导轨电源 | GWS-DP24-24 | 导轨型 24W单组输出工业电源； 额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H，0.35A 额定输出电压：DC 24V 1.0A 工作温度：-40℃—+70℃ | 只 |

相关产品信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| ONV-IPS33021F | 非管理1个10/100/1000M RJ45端口+ 1个1000M上联SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，支持导轨式安装。 |
| ONV-IPS33032F | 非管理2个10/100/1000M RJ45端口+ 1个1000M上联SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，支持导轨式安装。 |
| ONV-IPS33042F | 非管理2个10/100/1000M RJ45端口+ 2个1000M上联SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，支持导轨式安装。 |
| ONV-IPS33064FG | 非管理5个10/100/1000M RJ45端口+ 1个1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，支持导轨式安装。 |
| ONV-IPS33064F | 非管理4个10/100/1000M RJ45端口+ 2个1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，导轨式安装。 |
| ONV-IPS33108F | 非管理8个10/100/1000M RJ45端口+ 2个1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，导轨式安装。 |
| ONV-IPS33128F | 非管理10个10/100/1000M RJ45端口+ 2个1000M SFP光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入，导轨式安装。 |

联系我们

深圳市光网视科技有限公司

电  话：0755-33376606

传  真：0755-33376608

邮  箱：onv@onv.com.cn

网  址：http://www.onv.com.cn

地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003

工厂地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区新围华宁路59号4层5层6层

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。

未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，

不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利