# 深圳市光网视科技有限公司

# 产品规格书

# 12口全万兆网管工业以太网交换机

# ONV-IPS56012FM

产品概述

ONV-IPS56012FM系列是ONV自主研发的全万兆网管工业以太网光纤交换机，支持12个1/10G 万兆SFP+光口插槽。所有端口支持线速转发。

ONV-IPS56012FM具备L2+网管功能，支持IPV4/IPV6管理，支持静态路由转发，支持完备的安全防护机制、完善的ACL/QoS策略和丰富的VLAN功能，易于管理维护。支持多种网络冗余协议STP/RSTP/MSTP(<50ms)以及（ITU-T G.8032）ERPS(<20ms)提升链路备份和网路可靠性，当单向网络故障时，可以迅速恢复通信，保证重要应用的不间断通讯。根据实际应用需要，通过Web、CLI、SNMP、Telnet等网管方式，进行端口管理，路由地址管理，端口流量控制，VLAN划分，IGMP、安全策略等多种应用业务配置。ONV-IPS56012FM工业级系列产品，完全遵循工业产品设计与用料，外壳采用铝合金增强散热效能，具备极佳的工业现场环境适应性（包含机械稳定性、气候环境适应性、电磁环境适应性等）、防护等级达到IP40、支持双冗余供电、低功耗无风扇散热技术、MTBF 平均无故障工作时间可达35 年、超长5 年质保。适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。

## 产品特点

- 全万兆光口汇聚/接入

- 全系列支持全万兆光口，适用于大数据量的汇聚与核心交换，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；

- 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。

- 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

- 强大业务处理能力

- 支持IEEE 802.1Q VLAN，用户可以按需求灵活划分VLAN，支持Voice VLAN,支持QinQ配置。

- 支持QoS，支持基于端口、基于802.1P和基于DSCP的三种优先级模式和Equ、SP、WRR、SP+WRR四种队列调度算法。

- 支持ACL，通过配置匹配规则、处理操作以及时间权限来实现对数据包的过滤，提供灵活的安全访问控制策略。

- 支持IGMP V1/V2/V3组播协议，支持IGMP Snooping，满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。

- 支持工业快速环网ERPS和STP/RSTP/MSTP生产树协议，消除二层环路、实现链路备份。

- 支持静态汇聚和动态汇聚，有效增加链路带宽，实现负载均衡、链路备份，提高链路可靠性。

- 完备的安全防护机制

- 支持802.1X认证，为局域网计算机提供认证功能，并根据认证结果对受控端口的授权状态进行控制。

- 支持端口隔离。

- 支持端口广播风暴抑制。

- 支持端口+MAC绑定，IP+MAC+端口绑定功能。

- 设备稳定可靠

◇ 主机低功耗、风扇主动散热设计，镀锌钢材金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。

◇ 采用ONV自主研发的电源，高冗余设计，提供长久稳定电力输出。

◇ 设备满足国家CCC标准，完全符合CE、FCC、RoHS安规要求，使用安全可靠。

◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、系统运行指示灯（SYS）、端口状态指示灯（Link，L/A）、工作指示灯轻松了解设备工作状态。

- 轻松的运维管理

◇ 支持Web网管、CLI命令行（Console，Telnet）、SNMP（V1/V2/V3）、Telnet等多样化的管理和维护方式。

◇ 支持HTTPS、SSLV3、SSHV1/V2等加密方式，管理更安全。

◇ 支持RMON、系统日志、端口流量统计，便于网络优化和改造。

◇ 支持LLDP，方便网络管理系统查询及判断链路的通信状况。

◇ 支持CPU监控、内存监控、Ping检测、线缆长度检测。

## 产品技术与规格

| 型号 | ONV-IPS56012FM |
| --- | --- |
| 端口特征 |  |
| 固定端口 | 12个1/10G SFP+ 万兆上联光口插槽 (Data) 1个Console控制口(115200,N,8,1) 2组DC12-48V 直流输入接口（支持反接保护功能） 1路掉电告警开关量接口（FAULT） |
| 光口特性 | 千兆/万兆SFP光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC） |
| 光口扩展 | 支Turbo超频2.5G光模块扩展及组环 |
| 光缆 | 多模 ——工作波长：850nm ，传输距离：0～500M（1G）； 850nm ，传输距离：0～300M（10G)； 单模 ——工作波长：1310nm，传输距离：0～40KM； 工作波长： 1550nm，传输距离：0～120KM 。 |
| 交换芯片参数 |  |
| 网管类型 | L2+ |
| 网络协议 | IEEE802.3z 1000Base-X； IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR； IEEE802.3x |
| 转发模式 | 存储转发（全线速） |
| 背板带宽 | 368Gbps （无阻塞） |
| 包转发率@64byte | 178.56Mpps |
| CPU | 双核1GHz |
| DRAM | 2Gb |
| FLASH | 256Mb |
| MAC地址表 | 32K |
| 包转发缓存 | 16Mb |
| 巨型帧 | 12KB |
| LED指示灯 | 系统指示灯：SYS（绿色）；网络指示灯：Link（黄色）；光口指示灯：L/A（绿色） |
| 一键还原开关 | 有（长按开关10秒后松开，即可恢复出厂设置） |
| 电源特征 |  |
| 工作电压 | 直流DC12-48V超宽供电电压，工规6P凤凰端子连接，支持防反接保护,支持掉电告警 |
| 整机功耗 | 待机功耗：＜13W；满载功耗：＜20W |
| 配套电源 | 无，可选购工业电源24V/24W，见配件信息表选购使用 |
| 物理规格参数 |  |
| 工作温度/湿度 | -40～+75°C；5%～90% RH无凝结 |
| 存储温度/湿度 | -40～+80°C；5%～95% RH无凝结 |
| 外观尺寸（L*W*H） | 166*150*75mm |
| 净重/毛重 | ＜1.8kg / ＜2.1kg |
| 安装方式 | 桌面式、35mm DIN卡轨式安装 |
| 产品认证与质保 |  |
| 防雷/防护等级 | 端口防雷：6KV 8/20us； 防护等级：IP40 IEC61000-4-2（ESD）：±8kV接触放电，±15kV空气放电 IEC61000-4-3（RS）：10V/m（80~1000MHz） IEC61000-4-4（EFT）：电源线：±4kV；数据线：±2kV IEC61000-4-5（Surge）：电源线：CM±4kV/DM±2kV；数据线：±4kV IEC61000-4-6（射频传导）：10V（150kHz~80MHz） IEC61000-4-8（工频磁场）：100A/m持续；1000A/m ，1s to 3s IEC61000-4-9（脉冲磁场）：1000A/m IEC61000-4-10（阻尼振荡）：30A/m 1MHz IEC61000-4-12/18（震荡波）：CM 2.5kV，DM 1kV IEC61000-4-16（共模传导）：30V持续；300V，1s FCC Part 15/CISPR22（EN55022）：Class B IEC61000-6-2（通用工业标准） |
| 机械特性 | IEC60068-2-6（抗振动） IEC60068-2-27（抗冲击） IEC60068-2-32（自由下落） |
| 安规认证 | 3C； CE mark, commercial；CE/LVD EN62368-1； FCC Part 15 Class B；RoHS； |
| 质保期 | 交换机5年，终身维护 |
| 网管业务特性 |  |
| 端口 | 支持IEEE802.3x流控（全双工） 支持基于端口速率的广播风暴抑制 支持对出入端口的报文流量进行限速，粒度最小为16Kbps，最大为1Gbps 支持端口实时流量管理（Flow Interval) 支持端口EEE绿色以太网节能配置及状态查看 支持巨型帧配置，最大的支持12000byte巨型帧 支持端口异常保护机制 支持光口SFP模块DDMI实时数字诊断功能 |
| 三层功能 | 支持L2+网管功能，支持IPv4/IPv6静态路由、各支持128条目，支持双栈 支持RIPv1/v2，RIPng 支持OSPFv1/v2，OSPFv3 支持ARP协议，最大条目1024个 |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN（4K个）,IEEE802.1q 支持基于协议的VLAN 支持基于MAC地址的VLAN 支持Voice VLAN 支持Access、Trunk、Hybrid三种类型端口配置 支持QinQ 配置 支持GVRP VLAN协议 |
| 端口汇聚 | 支持LACP 支持静态聚合 支持最大6个聚合组，每个聚合组最大支持8个端口 |
| 生成树 | 支持STP（IEEE802.1d） 支持RSTP（IEEE802.1w） 支持MSTP（IEEE802.1s） 支持STP BPDU Guard、BPDU过滤和BPDU转发 |
| ERPS环网 | 支持ERPS环网，环网自愈时间小于20ms， ITU-T G.8032 |
| 组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3、最多支持1024个组播组 支持用户快速离开机制 支持组播VLAN 支持IGMP Snooping 支持MLD Snooping 支持MVR（组播局域网注册） |
| 镜像 | 支持基本端口的双向流量镜像 支持基本端口的双向流量镜像 支持1对多镜像 最多支持4个端口会话 |
| QoS | 支持Diff-Serv QoS 每个端口支持8个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级映射 支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR） 支持优先级标记Mark/Remark 支持基于流的包过滤 支持基于流的重定向 支持基于流的限速 |
| ACL | 支持L2～L4包过滤功能，可以匹配报文前80个字节，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 支持基于端口、VLAN下发ACL |
| 安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持基于端口的IEEE802.1X认证 支持AAA&RADIUS认证 支持MAC地址学习数目限制 支持MAC地址黑洞 支持SSH 2.0，为用户登陆提供安全加密通道 支持SSL，保障数据传输安全 支持端口隔离 支持ARP报文限速功能 支持IP源地址保护 支持ARP入侵检测功能 支持防DoS攻击 支持端口广播报文抑制 支持主机数据备份机制 IP+MAC+VLAN+端口的四元绑定功能 支持IP Source Guard功能 |
| DHCP | 支持DHCP Serve 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping |
| 管理与维护 | 支持Console/AUX Modem/Telnet/ CLI命令行配置 支持WEB网管（支持HTTPS） 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 支持SNMP V1/V2C/V3 支持一键还原 支持NTP时钟 支持系统工作日志 支持Ping检测 支持线缆状态检查 支持CPU即时利用率状态查看 支持链路层发现协议LLDP 支持光网视的ONV NMS平台化集群式管理（LLDP+SNMP） |
| 系统要求 | Web浏览器：谷歌浏览器chrome V42或更高版本，Mozilla火狐2.5或更高版本，微软Internet Explorer10或更高版本; 5类及以上以太网电缆; TCP/ IP，网络适配器和网络操作系统（如Microsoft Windows，Linux或Mac OS X）安装在网络中的每台计算机上5类及以上以太网电缆; |

## 产品尺寸规格

## 产品连接拓扑

包装清单

| 包装清单 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12口全万兆网管工业以太网交换机 | 1 | 台 |
|  | RJ45-DB9适配转换线 | 1 | 根 |
|  | 快速使用指南 | 1 | 份 |
|  | 保修卡与合格证 | 1 | 份 |

订购信息

| 设备名称 | 设备信息 | 建议电源功率 |
| --- | --- | --- |
| ONV-IPS56012FM | L2+网管型12个1/10G SFP+万兆光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双DC冗余电源输入(凤凰端子连接)，支持导轨式安装。 | 24W/36W |
| 说明：本产品默认不配套SFP光模块和电源，如需选购，请参考配件产品信息。 |  |  |

选配信息

光模块选型表

| 名称 | 型号 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.25G光模块 | 2630 | SFP光模块，1.25G，多模双纤850nm，传输距离：550m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2632 | SFP光模块，1.25G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2612-T | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2613-R | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2612-T-SC | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1310nm/RX1550nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 2613-R-SC | SFP光模块，1.25G，单模单纤TX1550nm/RX1310nm，传输距离：20km，SC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
| 10G光模块 | 6630 | SFP+光模块，10G，多模双纤850nm，传输距离：300m，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 7832 | SFP+光模块，10G，单模双纤1310nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 7832-33 | SFP+光模块，10G，单模单纤TX1330nm/RX1270nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |
|  | 7832-27 | SFP+光模块，10G，单模单纤TX1270nm/RX1330nm，传输距离：20km，LC接口，支持DDM功能，支持热拔插。 | 只 |

电源选型表

| 名称 | 型号 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业24W导轨电源 | GWS-DP24-24 | 导轨型 24W单组输出工业电源； 额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H，0.35A 额定输出电压：DC 24V 1.0A 工作温度：-40℃—+70℃ | 只 |
| 工业36W导轨电源 | GWS-DP36-24 | 导轨型 36W单组输出工业电源； 额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H，0.56A 额定输出电压：DC 24V 1.5A 工作温度：-40℃—+70℃ | 只 |

联系我们

深圳市光网视科技有限公司

电  话：0755-33376606

传  真：0755-33376608

邮  箱：onv@onv.com.cn

网  址：http://www.onv.com.cn

地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003

工厂地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路111号森裕泰工业园A栋4层5层6层

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。

未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，

不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利