# 深圳市光网视科技有限公司

# 产品规格书

# 6 口 2.5G 网管 PoE 光纤交换机

# ONV-POE57064PFM

# 产品概述

ONV-POE57064PFM 是光网视（ONV）自主研发的 2.5G 网管 PoE 光纤交换机，搭载 4 个自适应 10/100/1000/2500Base-T 电口、2 路 1/10G SFP + 光纤上行口。1~4 端口支持 IEEE802.3af/at 标准 PoE 供电，单端口最大输出功率 30W。 设备作为网线供电设备，可自动识别合规 PoE 受电设备并通过网线供电，不会损坏普通非 PoE 终端；可通过网线为无线 AP、网络摄像机、IP 电话、楼宇可视对讲等 PoE 设备供电，满足高密度 PoE 供电场景需求，广泛适用于酒店、校园、工厂宿舍、中小型企业。

整机具备完整三层 L3 网管能力，支持 IPv4/IPv6 双栈管理、动态路由转发，配套完善安全防护机制、全套 ACL/QoS 调度策略、丰富 VLAN 功能，运维管理简单便捷。兼容多重网络冗余协议：STP/RSTP/MSTP（故障收敛时间＜50ms）、ITU-T G.8032 标准 ERPS 环网，提升链路备份与网络稳定性。单侧链路故障时可毫秒级恢复通信，保障核心业务不间断运行。用户可通过 Web 网页网管，按需配置 PoE 供电管理、端口流量管控、VLAN 划分、SNMP 等各类业务功能。

产品特点

▲ 2.5G 接入，1/10G SFP + 光纤上行

- 支持无阻塞全线速转发

- 全双工模式遵循 IEEE 802.3x 流控标准，半双工采用背压式流控。

- 2.5G 电口搭配 1/10G SFP + 光纤口组合，组网灵活，适配各类应用场景

▲ 远程智能POE供电控制，精简连接

◇  符合 IEEE802.3af/at PoE 供电标准，自动识别 PoE 设备供电，不会损毁普通网口设备

◇  4 路 10/100/1000/2500Base-T 电口全部支持 PoE 输出，适配安防监控、视频会议、无线覆盖等场景

- ◇ 完整 PoE 网管功能：网页端一键开关端口 PoE、实时监控端口供电状态、定时启停供电调度

▲ 强大业务处理能力

◇ 支持 ERPS 环网、STP/RSTP/MSTP 生成树协议，消除二层环路并实现链路冗余备份

◇ 兼容 IEEE802.1Q 标准 VLAN，可灵活配置基础 VLAN、语音 VLAN、QinQ 双层 VLAN

◇ 静态 / 动态链路聚合，有效扩容链路带宽，实现负载均衡、链路备份，提升链路可靠性

◇ 完善 QoS 服务质量：基于端口 / 802.1P/DSCP 三重优先级识别；支持均等队列 EQ、严格优先级 SP、加权轮询 WRR、SP+WRR 混合调度四种队列算法

◇ ACL 访问控制列表：可自定义报文匹配规则、时间权限过滤数据包，提供灵活的安全访问管控策略

◇ 兼容 IGMP V1/V2/V3 组播协议、IGMP Snooping 组播侦听，满足多路高清监控、视频会议并发接入需求

▲ 安全防护能力

◇ IP+MAC + 端口 + VLAN 四元绑定功能

◇ 端口隔离、端口广播风暴抑制

◇ 802.1X 局域网接入认证，为内网终端提供身份校验，根据认证结果管控端口授权状态

▲ 稳定可靠设计

◇ 通过 CE、FCC、RoHS 合规认证

◇ 人性化面板指示灯：电源、链路、PoE 供电 LED 直观展示整机运行状态

◇ 搭载自研高冗余内置电源，长期稳定输出 PoE 功率

◇ 整机低功耗、镀锌钢壳体，散热性能优异，保障交换机 7×24 小时稳定运行

▲ 简易运维管理

◇ 支持 CPU、内存实时监控，Ping 链路连通性检测

◇ HTTPS、SSLV3、SSHV1/V2 加密传输，远程网管更安全

◇ 系统运行日志、端口流量统计，便于网络优化与改造

◇ LLDP 链路层发现协议，网管平台快速识别、判断链路连通状态

◇ 多渠道运维方式：Web 网页网管、Console/Telnet 命令行 CLI、SNMP V1/V2/V3 等

产品技术与规格

| 型号 | ONV-POE57064PFM |
| --- | --- |
| 端口特征 |  |
| 固定端口 | 4个10/100/1000/2500Base-T POE端口（Power/Data） 2个1/10G SFP + 光纤上行口 （Data） 1个Console RS232 调试口 (115200, N, 8,1) |
| 网口特性 | 1-4口10/100/1000/2500Base-T（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 |
| 双绞线传输 | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤100 meters) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP (≤100 meters) 1000BASE-T: Cat5e or later UTP (≤100 meters) 2500BASE-T: Cat6a or later UTP (≤100 meters) |
| 光口特性 | 千兆SFP光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC） |
| 光缆 | 多模——工作波长：850nm ，传输距离：0～500M； 单模——工作波长：1310nm，传输距离：0～40KM；工作波长：1550nm，传输距离：0～120KM 。 |
| 交换芯片参数 |  |
| 网管类型 | L3（WEB管理，平台管理） |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3bz 2.5GBase-T, IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR, IEEE802.3x |
| 转发模式 | 存储转发（全线速） |
| 背板带宽 | 256Gbps （无阻塞） |
| 包转发率@64byte | 44.64Mpps |
| MAC地址表 | 16K |
| 包转发缓存 | 12M |
| 巨型帧 | 12Kbytes |
| LED指示灯 | 网络：链路 / 活动（黄灯）；光纤口：链路告警 L/A（绿灯）；电源 PWR（黄灯）；系统 SYS（黄灯）；PoE 供电（绿灯） |
| 一键还原开关 | 支持，长按按键 10 秒后松开，恢复出厂设置 |
| POE与电源特征 |  |
| POE供电标准 | 1-4端口支持IEEE802.3af/at标准POE供电 |
| PoE管理 | 支持每端口PoE输出开/关， 支持每端口PoE工作状态显示 |
| 供电引脚 | 默认仅支持1/2(+)，3/6(-)4芯供电 |
| 最高单口POE功率 | 30W，标准IEEE802.3af/at |
| 总功率/输入电压 | 65W 交流（AC100-240V） |
| 整机功耗 | 待机功耗：＜5W；满载功耗：＜65W |
| 配套电源 | 内置开关电源，AC：100～240V 50-60Hz |
| 物理规格参数 |  |
| 工作温度/湿度 | -20～+55°C；5%～90% 无凝结 |
| 存储温度/湿度 | -40～+75°C；5%～95% 无凝结 |
| 外观尺寸（L*W*H） | 270×181×44.5mm |
| 净重/毛重 | ＜1.25kg / ＜1.75kg |
| 安装方式 | 桌面摆放、标准 1U 19 英寸机柜上架安装 |
| 产品认证与质保 |  |
| 防雷/防护等级 | 端口防雷：6KV 8/20us； 防护等级：IP30 |
| 安规认证 | CQC； CE mark, commercial；CE/LVD EN62368-1； FCC Part 15 ；RoHS； |
| 质保期 | 整机 3 年质保，终身维护服务 |
| 网管业务特性 |  |
| 端口管理 | 端口实时流量统计（自定义采集间隔） 基于端口速率的广播风暴抑制 SFP 光模块 DDMI 数字诊断端口 EEE 绿色节能开关与状态查看 IEEE802.3x 全双工流控、端口异常保护机制 端口出入带宽限速，最小粒度 16Kbps，限速上限 1Gbps |
| 三层 L3 功能 | IPv4 等价路由 ARP 协议，最大支持 1000 条条目 NDP 邻居发现协议，最大支持 1000 条条目 兼容 Pingv6、Telnetv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6 IPv4/IPv6 双栈 VRRP，各最多支持 255 组 IPv4/IPv6 三层 VLANIF 接口，各最多 64 个 IPv4 动态路由 RIPv1/v2、OSPFv2，最多 2000 条路由表 IPv4/IPv6 双栈三层网管 IPv4/IPv6 静态路由 / 默认路由，各最多 64 条 三层路由转发，实现跨网段、跨 VLAN 互通 |
| POE管理 | 支持端口POE实时功率状态查看 支持端口POE输出开/关 |
| VLAN | 基于协议 VLAN、基于 MAC 地址 VLAN语音 VLAN、QinQ 双层 VLAN、GVRP VLAN 协议4K 标准 802.1Q VLAN，支持 Access/Trunk/Hybrid 三种端口模式 |
| 链路聚合 | LACP 动态聚合、静态聚合；最多 3 个聚合组，每组最多 3 个端口 |
| 生成树协议 | STP BPDU 防护、BPDU 过滤、BPDU 转发STP(IEEE802.1d)、RSTP(IEEE802.1w)、MSTP(IEEE802.1s) |
| ERPS 环网 | ITU-T G.8032 标准 ERPS 环网，故障收敛时间＜20ms |
| 组播功能 | 组播 VLAN、用户快速退出、MLD Snooping、MVR 组播注册IGMP Snooping v1/v2/v3，最大支持 1024 个组播组 |
| 端口镜像 | 基础端口双向流量镜像、一对多镜像，最多支持 4 组镜像会话 |
| QoS 服务质量 | 基于流限速、基于流报文重定向 SP/WRR/SP+WRR/EQ 四种队列调度算法 基于流报文过滤，每端口 8 个输出队列 802.1p/DSCP 优先级映射、差分服务、优先级标记重写 |
| ACL 访问控制 | 支持端口 / VLAN 全局下发 ACL 策略 二层～四层报文过滤，可匹配报文前 80 字节内容 匹配条件：源 MAC、目的 MAC、源 IP、目的 IP、协议类型、TCP/UDP 端口 / 端口段、VLAN 等 |
| 安全特性 | 端口 802.1X 接入认证 端口隔离、IP 源防护 SSL 加密保障数据传输安全 IP+MAC+VLAN + 端口四元绑定 MAC 地址学习数量限制、MAC 黑名单 防 DoS 攻击、端口广播报文抑制 分级管理员账号与密码保护 SSH 2.0 加密登录通道主机配置备份、ARP 入侵检测源 IP 地址防护、ARP 报文限速 支持 AAA、RADIUS、TACACS + 认证（仅身份认证，无授权、计费功能） |
| DHCP | DHCP 客户端、DHCP Snooping、内置 DHCP 服务器 |
| 管理与维护 | 系统运行日志、LLDP 链路发现协议 HTTP/TFTP 配置文件上传下载 NTP 网络校时、网线长度检测、SNMP V1/V2C/V3Ping 链路检测、HTTPS 加密网页网管 ONV-NMS 网管平台集群管理（LLDP+SNMP） 一键恢复出厂、CPU 实时负载查看 Console/SSH/Telnet/CLI 命令行配置 |
| 系统要求 | Web浏览器：Mozilla火狐2.5或更高版本，谷歌浏览器chrome V42或更高版本， 5类及以上以太网电缆; TCP/ IP，网络适配器和网络操作系统（如Microsoft Windows，Linux或Mac OS X）安装在网络中的每台计算机上5类及以上以太网电缆; |

产品尺寸规格

## 产品连接拓扑

包装清单

| 包装清单 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 口 2.5G 三层网管 PoE 交换机 | 1 | 台 |
|  | AC电源线,RJ45 转 DB9 Console 调试线 | 1 | 根 |
|  | 快速使用指南，保修卡与合格证 | 1 | 份 |

订购信息

| 设备名称 | 设备信息 | 标配电源 |
| --- | --- | --- |
| ONV-POE57064PFM | 4 口 2.5G PoE 电口 + 2 口 1/10G SFP + 光纤上行三层网管 PoE 交换机，1~4 端口支持 IEEE802.3af/at 供电，内置电源，标准 1U 19 英寸机柜安装 | 65W |

联系我们

深圳市光网视科技有限公司

电  话：0755-33376606

传  真：0755-33376608

邮  箱：onv@onv.com.cn

网  址：https://www.onv.com.cn

地  址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003

工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号星河仲恺人工智能产业园B3栋厂房

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。

未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，

不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司  保留一切权利